开平市三埠新港综合发展区控制性详细规划（方案）

公示简介

一、规划范围

规划范围：本项目位于开平市中心城区的东南部，北至潭江，南至环城公路，东至金山大桥，西至新台路，面积共约181.83公顷（约2727.45亩）。

二、功能定位

功能定位：以港口为依托，临港产业为载体，通过港口建设带动产业发展，打造成为区域重要的临港产业发展片区。

三、规划方案

1、用地布局及规划

规划范围总面积约181.83公顷（约2727.45亩），其中建设用地（H）161.31公顷，包括城乡居民点建设用地（H1）137.87公顷和区域交通设施用地（H2）23.44公顷，非建设用地（E）20.52公顷。

城乡居民点建设用地以工业用地（M）52.26公顷为主，其他包括主要包括公共管理与公共服务用地（A）2.10公顷；商业服务业设施用地（B）8.73公顷；物流仓储用地（W）7.54公顷；绿地与广场用地（G）1.77公顷；公用设施用地（U）0.38公顷；城市道路用地（S）32.37公顷。

2、公共服务设施规划

规划地块基本保留原有服务配套系统，并适当增加公共服务配套设施以增强配套实力。

（1）行政管理设施：现状1处村委会，位于a-03-b02地块；规划1处警务室，位于a-03-b02地块。

（2）教育设施：现状簕联小学原址扩建，规模18班，位于a-03-j03地块。

（3）文化设施;规划1处社区文化中心，位于a-03-b02地块；规划1处社区活动中心，位于a-03-j02地块。

（4）医疗卫生设施：规划1处社区卫生服务站，位于a-03-l05地块；规划1处医院，位于a-03-l05地块。

（5）社会福利设施：规划2处老年人日间照料中心，分别位于a-03-c01、a-03-j02地块。

（6）商业设施：现状1处市场-簕冲市场，位于a-03-c02地块。

（7）市政设施：规划3处公共厕所，分别位于a-03-c04、a-03-l02、b-01-c01地块；规划1处通讯机房与天线，位于a-03-c04地块。

（8）其他设施：规划4处停车场，分别位于a-03-c04、a-03-l04、b-01-c01（两个）地块。

3、道路交通系统规划

本次规划道路交通系统分为四个等级：快速路—主要道路—次要道路—支路。

快速路：环城公路红线宽度60米，道路通道控制80米；

主要道路：通埠路红线宽度40米；新台路红线宽度38米，簕兴路、兴港路红线宽度30米；

次要道路：江埠路、石海路、港园西路红线宽度30米；明富路、簕联路、大塘路红线宽度20米；

支路：片区其他道路12-30米；